Đề Cương Ôn Tập Môn Vi Xử Lý

Lớp 36cdvt3

  

-------------------------

Bài 1: Viết chương trình để khi kết nối DIO với máy tính để nhận giá trị từ DIO hiển thị ra màn hình giá trị đó đồng thời gửi lại giá trị đó vào DIO.

* * *

Program bt1;

Uses crt,dos,cadhw;

Var n:integer;

Begin

Setlpt(1);

n:= getlpt;

Writeln ('giá trị dang thao tac voi DIO la: ',n);

Sendlpt(n);

Readln;

End.

Bài 2: Viết chương trình để khi kết nối DIO với máy tính, ta đóng cổng I7 thì O2 sáng đồng thời hiển thị kquả ra màn hình. Các trường hợp còn lại thì gửi vào DIO giá trị 0.

* * *

Program bt2;

Uses crt,dos,cadhw;

Var n:integer;

Begin

Setlpt(1);

n:= getlpt;

Writeln ('gia tri nhan tu DIO la: ',n);

If (n and 128=128) then

Begin

Sendlpt(4);

Writeln('gia tri dang gui la: 4 ');

End

Else

begin

Sendlpt(0);

Writeln('gia tri:0');

End;

Readln;

End.

Bài 3: Viết chương trình để khi kết nối DIO với máy tính. Nếu đầu vào DIO là lẻ ( I1, I3, I5, I7 ) thì đầu ra tắt hết. nếu đầu vào DIO là chẵn ( I0, I2, I4, I6 ) thì đầu ra sang hết. trường hợp có cả lẻ và chẵn thì không gửi gì vào DIO.

* * *

Program bt3;

Uses crt,dos,cadhw;

Var n:integer;

Begin

Setlpt(1);

n:= getlpt;

if 	(n and 1=1) or

(n and 4=4) or

(n and 16=16) or

(n and 64=64)

then sendlpt(255)

else

if    ( n and 2=2) or

( n and 8=8) or

( n and 32=32) or

( n and 128=128)

then sendlpt(0);

readln;

end.

Bài 4: kết nối DIO va DAC. Nhận giá trị từ DIO sau đó gửi vào DAC, đồng thời hiển thị giá trị đó lên màn hình.

* * *

Program bt3;

Uses crt,dos,cadhw;

Var n:integer;

Begin

Setlpt(1);

Setcom(1,19200);

n:= getlpt;

Writeln ('gia tri nhan tu DIO la: ',n);

Sendcom(n);

Readln;

End.

Bài 5: Viết chương trình điều khiển DAC tạo xung vuông, có chiều cao 2,5v. biết xung xuất phát từ 2,5v đến 5v.

* * *

Program bt4;

Uses crt,dos,cadhw;

Var n:integer;

Begin

Setcom(1,19200);

Writeln(‘chuong trinh ve xung vuong su dung voi DAC’);

Repeat

Sendcom(128);

Writeln(‘gia tri dang gui la: 128’);

Delay(5000);

Sendcom(255);

Writeln(‘gia tri dang gui la: 255’);

Delay(5000);

Until keypressed;

Readln;

End.

Bài 6: Lập trình 8086 để ktra 1 kí tự nhập từ bàn phím, nếu kí tự là A thì hiển thị : “ban da nhap A” rồi thoát về DOS , nếu k phải A thì hiện ra : “nhập lại kí tự ” đồng thời quay trở lại nhập kí tự

.model small

.stack 100h

.data

k db 13,10,'$'

k1    db 'moi ban nhap 1 ki tu: ','$'

k2 db ' ban da nhap A','$'

k3 db 'nhap lai ki tu','$'

.code

Main proc

Mov ax,@data

Mov ds,ax

Nhap:

Mov ah,09h

Lea dx,k

Int 21h

Mov ah,1h

Int 21h

Cmp al,'a'

Je nhay

Mov ah,09h

Lea dx,k

Int 21h

Mov ah,09h

Lea dx,k3

Int 21h

Jmp nhap

nhay:

Mov ah,09h

Lea dx,k

Int 21h

Mov ah,09h

Lea dx,k2

Int 21h

Mov ah,4ch

Int 21h

Main endp

End main

Bài 7: Nhập 1 kí tự từ bàn phím và kiểm tra kí tự đó, nếu là chữ In    HOA thì hiển thị ra màn hình : “Ban da nhap chu    IN HOA” rồi thoát về DOS, nếu là chữ thường thì hiển thị ra màn hình : “Ban da nhap chu thuong” rồi thoát về DOS, nếu là số thì hiển thị ra màn hình : “ Ban da nhap so” rồi thoát về DOS, trường hợp còn lại thì thoát về DOS luôn.

* * *

.model small

.stack 100h

.data

k    db 13,10,'$'

k1 db 'hay nhap 1 ki tu: ','$'

k2 db 'ban da nhap so','$'

k3 db 'ban da nhap chu IN HOA','$'

k4 db 'ban da nhap chu thuong','$'

.code

main proc

mov ax,@data

mov ds,ax

mov ah,9

lea dx,k1

int 21h

mov ah,1

int 21h

mov cl,al

mov ah,9

lea dx,k

int 21h

cmp cl,30h

jb thoat

cmp cl,39h

jb so

cmp cl,40h

jb thoat

cmp cl,5bh

jb hoa

cmp cl,60h

jb thoat

cmp cl,7bh

jb thuong

jmp thoat

so:

mov ah,9

lea dx,k2

int 21h

jmp thoat

hoa:

mov ah,9

lea dx,k3

int 21h

jmp thoat

thuong:

mov ah,9

lea dx,k4

int 21h

thoat:

mov ah,4ch

int 21h

main endp

end main

Bài 8: Kết nối DIO và DAC, nhận dữ liệu từ DIO rồi gửi vao DAC đồng thời in ra màn hình giá trị đang gửi vào DAC.

* * *

program bai7;

uses crt,dos,cadhw;

var n:integer;

begin

setlpt(1);

setcom(1,19200);

n:=getlpt;

writeln('Gia tri dang thao tac la: ',n);

sendcom(n);

readln;

end.

Bài 9: Viết chương trình kiểm tra phím Capslock, nếu đang bật thì hiển thị ra màn hình : “Capslock dang bat”, nếu đang tắt thì hiển thị ra màn hình : “Capslock dang tat”.

| AL | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phím | Insert | Caps lock | Num lock | Scroll lock | Alt | Ctrl | Shift trái | Shift Phải |

* * *

.model small

.stack 100h

.data

k    db 13,10,'$'

k1 db 'Capslock dang bat','$'

k2 db 'Capslock dang tat','$'

.code

main proc

mov ax,@data

mov ds,ax

mov ah,9

lea dx,k

int 21h

mov ah,02

int 16h

add al,01000000b

jz tat

mov ah,9

lea dx,k1

int 21h

jmp thoat

tat:

mov ah,9

lea dx,k2

int 21h

thoat:

mov ah,4ch

int 21h

main endp

end main

Bài 10: Có 8 LED được sắp xếp từ trái qua phải (1,2,3…...8) hãy điều khiển sao cho LED 7,8 sáng trong 40ms, LED 5,6 sáng trong 30ms, LED 3,4 sáng trong 20ms, LED 1,2 sáng trong 10ms.

| Led | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cổng | P1.7 | P1.6 | P1.5 | P1.4 | P1.3 | P1.2 | P1.1 | P1.0 |  |
| Lần 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 03h |
| Lần 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0fh |
| Lần 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3fh |
| Lần 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0ffh |
| Lần 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00h |

* * *

Org 0h

Start:
	mov p1,#03h

Acall delay10ms

Mov p1,#0fh

Acall delay10ms

Mov p1,#3fh

Acall delay10ms

Mov p1,#0ffh

Acall delay10ms

Mov p1,#00h

Acall delay10ms

Jmp start

Delay1ms:
	mov r0,#250

V0:
		nop

Nop

Djnz r0,v0

Ret

Delay10ms:

Mov r1,#10

V1:

Acall delay1ms

Djnz r1,v1

Ret

End

Bài 11 : Có 8 LED (Anot chung) được sắp xếp từ trái qua phải (1,2,3…...8) hãy điều khiển LED sao cho

Lần 1: led 1 sáng

Lần 2: led 1,2 sáng

Lần 3: led 1,2,3 sáng

…..

Lần 8: led 1,2,3,4,5,6,7,8 sáng

| Led | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cổng | P1.7 | P1.6 | P1.5 | P1.4 | P1.3 | P1.2 | P1.1 | P1.0 |  |
| Lần 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7fh |
| Lần 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3fh |
| Lần 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1fh |
| Lần 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0fh |
| Lần 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 07h |
| Lần 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 03h |
| Lần 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01h |
| Lần 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00h |

* * *

Org 0h

Start:

Mov p1,#7fh

Acall delay1s

Mov p1,#3fh

Acall delay1s

Mov p1,#1fh

Acall delay1s

Mov p1,#0fh

Acall delay1s

Mov p1,#07h

Acall delay1s

Mov p1,#03h

Acall delay1s

Mov p1,#01h

Acall delay1s

Mov p1,#00h

Acall delay1s

Jmp start

Delay1ms:
	mov r0,#250

V0:
		nop

Nop

Djnz r0,v0

Ret

Delay100ms:

Mov r1,#100

V1:

Acall delay1ms

Djnz r1,v1

Ret

Delay1s:

V2:

Mov r2,#10

Acall delay100ms

Djnz r2,v2

Ret

End

Bài 12 : Điều khiển led 7 thanh (K chung) chạy từ 8,7,6,5,4,3.

|  | . | A | B | C | D | E | F | G |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cổng | P1.7 | P1.6 | P1.5 | P1.4 | P1.3 | P1.2 | P1.1 | P1.0 |  |
| Số 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7fh |
| Số 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70h |
| Số 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5fh |
| Số 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5bh |
| Số 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33h |
| Số 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79h |

* * *

Org 0h

Start:
	mov p1,#7fh

Acall delay1s

mov p1,#70h

Acall delay1s

mov p1,#5fh

Acall delay1s

mov p1,#5bh

Acall delay1s

mov p1,#33h

Acall delay1s

mov p1,#79h

Acall delay1s

Jmp start

Delay1ms:
	Delay1ms:
	mov r0,#250

V0:
		nop

Nop

Djnz r0,v0

Ret

Delay100ms:

Mov r1,#100

V1:

Acall delay1ms

Djnz r1,v1

Ret

Delay1s:

V2:

Mov r2,#10

Acall delay100ms

Djnz r2,v2

Ret

End

Chúc các bạn thi tốt.

^^!

Namhehe01@gmail.com

Yahoo: boy9x_thich_langthang

Sdt: 01658649964